| Sigla Asignatura | ARY5112 | Nombre de la Asignatura | Routing y Switching Corporativo | Tiempo | 3 horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Experiencia de Aprendizaje N° 3 | Alta Disponibilidad, Seguridad, Virtualización y Automatización de Redes Corporativas |  |  |  |  |
| Actividad N° 3.3 | Implementación de Seguridad sobre Túneles |  |  |  |  |
| Nombre del Recurso Didáctico | 3.3.2 Actividad Implementación de Seguridad sobre Túneles |  |  |  |  |

- Resultados de Aprendizajes e indicadores de logro

| Resultado de Aprendizajes | Indicadores de logro |
| --- | --- |
| RA3 Implementa tecnologías de alta disponibilidad de capa 3, seguridad en redes, virtualización y automatización, logrando una eficiencia operativa y de administración al interior de una red corporativa. | IL3.3 Diseña seguridad de red para la protección de los datos que transitan entre sitios. |

- Descripción General Actividad:

- Esta actividad busca poner en práctica los contenidos prácticos vistos durante la clase. Es importante preguntar a tu docente sobre las dudas y/o consultas que vayas realizando.

- Es importante guardar los cambios de manera constante.

- Realizar las configuraciones solicitadas, y responder las preguntas planteadas.

- Una vez finalizada la actividad, deberá ser enviada a través del AVA, según las instrucciones del docente.

- Descripción Específica Actividad:

En esta actividad se busca que los estudiantes implementen una red corporativa de capa 2 y capa 3, con varias tecnologías realizadas en laboratorios anteriores, además de la implementación de tecnologías de seguridad de capa 2 y capa 3 que permitan mantener la continuidad operacional de una red corporativa.

Topología a Configurar:

A continuación, se presenta la topología de red a configurar:

Requerimientos:

- Crear dominios de broadcast en todos los equipos propuestos, según ID y nombres propuestos.

- Implementar agregado de enlace en base a los números de grupos solicitados.

- Habilitar PVST+ Rápido en todos los equipos de capa 2 de la topología.

- En los switches de acceso implementar algún tipo de seguridad donde aprenda un máximo de 2 direcciones MAC, desactivando el puerto en caso de error.

- En interfaces apropiadas implementar mecanismos de estabilización de STP.

- VLAN21 no debe comunicarse con VLAN21 mediante PACL.

- VLAN22 no debe comunicarse con VLAN23 mediante VACL.

- Implementar enrutamiento intervlan tanto en R2 como R3.

- Implementar alta disponibilidad de capa 3, donde el tráfico de la VLAN21 y VLAN 22 prefiera R2 y la VLAN23 y VLAN24 prefiera R3. Utilizar ultima IP asignable como default-gateway para IPv4 y ::FF para IPv6.

- Implementar una VPN Site-to-Site entre R2 y R3. Utilizar parámetros a elección.

- Implementar protocolo de enrutamiento estado de enlace a nivel de IPv4/IPv6.

- Sumarizar las rutas del área 100, las cuales deberán verse reflejadas en el área 0.

- Implementar MP-BGP, según AS correspondiente. Las loopbacks deben actuar como prefijos para este protocolo de enrutamiento.

- Influenciar atributo en enlace entre ISP y BR, a través de route-maps para que path aparezca con dos AS 200 en IPv4 y tres AS 200 en IPv6.

- Realizar la redistribución entre IGP y EGP para ambos protocolos de enrutamiento a nivel de IPv4/IPv6.

- Comprobar conectividad completa en IPv4/IPv6.

Preguntas:

- ¿Qué utilidad tiene una VPN Site-to-Site?

- ¿Qué soluciones de SD-WAN conoce o ha escuchado?